ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Η’ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Υ.Δ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ) |  |  |  |  |  |
| Θα διαθέτει πιστοποίηση CE |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη-σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, τύπου GPS, το οποίο θα παρέχει ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο τη γεωγραφική θέση του οχήματος πάνω σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Θα συνεργάζεται (είτε σε συνδυασμό για μεγαλύτερη ακρίβεια στίγματος είτε αποκλειστικά με επιλογή του χρήστη) και με άλλα συστήματα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης όπως GLONASS, GALILEO κλπ. |  |  | ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Θα ενσωματώνει την υπομονάδα επικοινωνίας της συσκευής τηλεμετρίας με το δίκτυο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας (communication unit – GSM ή και GPRS ή και UMTS ή και 4G) |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Θα υποστηρίζει δυνατότητες κλιμάκωσης με την υποστήριξη επιπλέον λειτουργιών ή αισθητήρων ή διασύνδεσης με άλλα υποσυστήματα π.χ. ανύψωσης κάδων, ζυγιστικό σύστημα κάδου στην πηγή κλπ. Θα υποστηρίζει τουλάχιστον 2 αναλογικές και 2 ψηφιακές εισόδους. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Θα υποστηρίζει διασύνδεση με το σύστημα CAN BUS |  |  | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Θα εμπεριέχει επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο ή ανάλογες τεχνολογίες-αλγορίθμους, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως ανίχνευση ατυχήματος. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η ακρίβεια προσδιορισμού θέσης θα πρέπει να είναι <= |  |  | 3m |  |  |
| Ο συνδυασμός του δέκτη με το σύστημα μετάδοσης δεδομένων αλλά και με την όλη υποδομή καταγραφής και αποθήκευσης στιγμάτων: |  | θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λήψη, μετάδοση και αποθήκευση στίγματος ανά 60sec-500m-αλλαγή γωνίας>=35ο τουλά-χιστον (όποιο έρθει πρώτο κάθε φορά) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | θα πρέπει να συνδυάζεται με τεχνολογία αραίωσης μετάδοσης σε περίπτωση αργοπορίας ή στάσης, όπως και τυχόν επιτάχυνσης μετάδοσης σε περίπτωση επιτάχυνσης-επιβράδυνσης, πορείας σε στροφές ή αλλαγή κατάστασης κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο δέκτης, θα πρέπει να έχει, επιπρόσθετα, τα παρακάτω χαρακτηριστικά: | Time-to-first-fix cold start (autonomous) <= |  | 35 sec |  |  |
|  | Time-to-first-fix warm start (autonomous) <= |  | 35 sec |  |  |
|  | Time-to-first-fix hot start (autonomous) <= |  | 3 sec |  |  |
| Η κατασκευή-εγκατάσταση θα πρέπει να είναι τέτοιου είδους ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή οποιαδήποτε παραβίαση (π.χ. σφραγισμένη με cable connectors και χρήση θερμοσυστελλόμενου). |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανίχνευσης jamming και αποστολής σχετικής ειδοποίησης. |  |  | ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Η συσκευή θα υποστηρίζει την απομακρυσμένη αναβάθμιση του firmware αυτής |  |  | ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, άνευ πρόσθετου τιμήματος, την αναβάθμιση του firmware των συσκευών όποτε αυτό είναι διαθέσιμο, με επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Δήμου (ή όπου σταθμεύει το εκάστοτε όχημα) |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος λειτουργίας να μπορούν να γίνονται τηλεματικά (over the air programming). |  |  | ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Βασικές λειτουργικές δυνατότητες της συσκευής (όπως π.χ. ρυθμός αποστολής στιγμάτων) θα μπορούν να ενημερώνονται απομακρυσμένα |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να παρέχεται από τη συσκευή η δυνατότητα αποθήκευσης και μεταγενέστερης αποστολής δεδομένων, (θεωρώντας ως ελάχιστο την αποθήκευση δεδομένων κινήσεων τουλάχιστον 1 εβδομάδας με συχνότητα στίγματος τουλάχιστον ανά 60sec/14 ώρες ημερησίως). |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή θα διαθέτει δική της emergency τροφοδοσία, με δυνατότητα λειτουργίας για τουλάχιστον μία ημέρα με ρυθμό μετάδοσης στίγματος ανά 15 λεπτά ή συχνότερα. Ταυτόχρονα θα αποστέλλεται ειδοποίηση για πρόβλημα τροφοδοσίας. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η τηλεματική μονάδα θα έχει δυνατότητα «κλεισίματος» (power off) ή αναμονής (stand by) σε λίγα λεπτά μετά την ακινητοποίηση της μηχανής ώστε σε περίπτωση στάσης, βλάβης και παροπλισμού του οχήματος για αρκετές μέρες να μην καταναλώνεται ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κατά την έναρξη της μηχανής η συσκευή θα ενεργοποιείται αμέσως και θα δίνει στίγμα ως αναφέρθηκε ανωτέρω. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος μεταξύ stand by και power off θα ορίζεται από τον χρήστη |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Σε περίπτωση που κατά τη δοκιμαστική λειτουργία προκύπτουν ασυνέχειες κατά τη μετάδοση του στίγματος (π.χ. εξαιτίας των πολυώροφων πολυκατοικιών σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος των οδών), τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, για την άρση του προβλήματος (π.χ. με τοποθέτηση εξωτερικής κεραίας). Η προμήθεια και η τοποθέτηση αυτής θα γίνει από τον Ανάδοχο άνευ ιδιαίτερου τιμήματος. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| H τάση λειτουργίας θα είναι συμβατή με την υφιστάμενη διαθέσιμη επί του εκάστοτε οχήματος |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η θερμοκρασία λειτουργίας θα ικανοποιεί τα όρια: |  |  | 25οC/+55οC |  |  |
| Στη συσκευή θα εμπεριέχεται-περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας ο οποίος θα προειδοποιεί έγκαιρα το σύστημα για την προσέγγιση των επιτρεπτών ορίων λειτουργίας ή την υπέρβαση αυτών. |  |  | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| θα πρέπει να δίδεται έγκαιρα ειδοποίηση (alert) από τον εξοπλισμό στο λογισμικό σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας του οχήματος |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για απενεργοποίηση του συστήματος, εκτός ωρών εργασίας-δρομολογίου |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας (από την τοποθέτηση της συσκευής και τη θέση της σε λειτουργία) >= |  |  | 2 ΕΤΗ |  |  |
| Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει στην επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του |  |  | ΝΑΙ |  |  |